POSSOR

Plano de Aula

Módulo 9 — Eletrodinâmica — Aula 142

Ponte de Wheatstone (Medição precisa de resistências)

# 1. Identificação

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Disciplina | Física |
| Módulo | Eletrodinâmica |
| Aula | 16 de 17 (Aula 142 do currículo) — Ponte de Wheatstone (Medição precisa de resistências) |
| Série/Ano sugerido | 1ª série do Ensino Médio (ajustável conforme currículo da escola) |
| Duração prevista | 50 minutos (1 aula) |
| Aula anterior | Aula 141 — Instrumentos de Medição (Voltímetro e Amperímetro ideais) |
| Próxima aula | Aula 143 — Capacitores em Circuitos de Corrente Contínua (Regime permanente) |

# 2. Objetivos de Aprendizagem

Objetivo geral

Compreender o funcionamento da ponte de Wheatstone como método preciso de medição de resistências elétricas.

Objetivos específicos

- Descrever a montagem de uma ponte de Wheatstone (quatro resistores e um galvanômetro).

- Enunciar a condição de equilíbrio da ponte: o produto dos resistores opostos é igual.

- Calcular uma resistência desconhecida a partir da condição de equilíbrio da ponte.

- Explicar por que a ponte de Wheatstone permite medições mais precisas que um ohmímetro comum.

# 3. Conhecimentos Prévios (subsunçores necessários)

- 1ª Lei de Kirchhoff, Lei dos Nós (Aula 139) — corrente nula num ramo em equilíbrio.

- Associação de resistores (Aulas 132-134).

# 4. Recursos Didáticos

- Apresentação de slides — Possor_Aula142_Apresentacao.pptx.

- Calculadora simples.

- Quadro/lousa e material de escrita.

# 5. Desenvolvimento da Aula

A sequência segue a lógica de ancoragem → problematização → formalização → prática guiada → prática independente → síntese, com o obstáculo conceitual mais comum do tema antecipado antes de aparecer como erro nos exercícios.

## Momento 1 — Acolhida e Sondagem de Conhecimentos Prévios

Duração: 5 minutos  ·  Foco pedagógico: Ausubel — ativação de subsunçores

O professor pergunta: "como é possível medir uma resistência elétrica com muita precisão, mesmo usando instrumentos comuns, não muito precisos individualmente?" Ouvir hipóteses.

## Momento 2 — Problematização Inicial

Duração: 5 minutos  ·  Foco pedagógico: Bachelard — obstáculo epistemológico antecipado

Perguntar: a ponte de Wheatstone mede diretamente o valor da resistência, ou busca uma condição especial no circuito? Obstáculo a nomear (sem resolver ainda): achar que a ponte de Wheatstone funciona medindo diretamente uma tensão ou corrente, como um voltímetro ou amperímetro comum.

## Momento 3 — Desenvolvimento Conceitual

Duração: 20 minutos  ·  Foco pedagógico: Exposição dialogada

Apresentação dos slides 2 a 9: a PONTE DE WHEATSTONE é um circuito com quatro resistores dispostos em losango, com um galvanômetro (detector sensível de corrente) ligado entre os dois pontos médios da ponte. Quando a ponte está EM EQUILÍBRIO, não passa corrente pelo galvanômetro, e vale a condição R1·R4=R2·R3 (produto de resistores opostos é igual). Isso resolve o obstáculo do Momento 2: a ponte não mede um valor diretamente — ela busca o ponto de CORRENTE ZERO no galvanômetro, ajustando uma resistência variável conhecida, e depois isola a resistência desconhecida Rx na equação de equilíbrio. A vantagem é a PRECISÃO: como se procura corrente zero (não um valor absoluto), pequenas imperfeições dos instrumentos (como a resistência interna do galvanômetro) não afetam o resultado.

## Momento 4 — Resolução Guiada

Duração: 10 minutos  ·  Foco pedagógico: Vygotsky — Zona de Desenvolvimento Proximal

Resolução guiada: calcular a resistência desconhecida R4 numa ponte em equilíbrio com R1=10Ω, R2=20Ω, R3=15Ω, sabendo que R1·R4=R2·R3 (R4=30Ω). Em duplas: calcular Rx numa ponte com R1=5Ω, R2=8Ω, R3=10Ω, na condição R1·Rx=R2·R3 (Rx=16Ω).

## Momento 5 — Exercícios de Fixação

Duração: 7 minutos  ·  Foco pedagógico: Prática independente

Aplicação individual (ou em duplas) da lista de exercícios de fixação (seção 8 deste plano).

## Momento 6 — Síntese e Fechamento

Duração: 3 minutos  ·  Foco pedagógico: Consolidação (fechamento circular)

Retomar a pergunta do Momento 1: a precisão vem de buscar uma condição de EQUILÍBRIO (corrente zero no galvanômetro), não de uma leitura direta de valor — isso torna o método pouco sensível a pequenas imperfeições dos instrumentos usados.

# 6. Quadro-Síntese dos Momentos

| Momento | Duração | Foco pedagógico |
| --- | --- | --- |
| 1. Acolhida e Sondagem de Conhecimentos Prévios | 5 min | Ausubel — ativação de subsunçores |
| 2. Problematização Inicial | 5 min | Bachelard — obstáculo epistemológico antecipado |
| 3. Desenvolvimento Conceitual | 20 min | Exposição dialogada |
| 4. Resolução Guiada | 10 min | Vygotsky — Zona de Desenvolvimento Proximal |
| 5. Exercícios de Fixação | 7 min | Prática independente |
| 6. Síntese e Fechamento | 3 min | Consolidação (fechamento circular) |
| Total | 50 min |  |

# 7. Avaliação Formativa

Ao longo da aula: perguntas rápidas de verificação (Momento 3) e observação direta durante a resolução guiada (Momento 4). Ao final: correção coletiva dos exercícios.

# 8. Lista de Exercícios de Fixação

1. Numa ponte de Wheatstone em equilíbrio, os resistores conhecidos são R1=10Ω, R2=20Ω e R3=15Ω (R1 oposto a R4, R2 oposto a R3). Calcule R4 (a resistência desconhecida), sabendo que R1·R4=R2·R3.

2. O que caracteriza o equilíbrio de uma ponte de Wheatstone?

3. Por que a ponte de Wheatstone permite medições de resistência mais precisas do que um ohmímetro comum?

4. Numa ponte de Wheatstone com R1=5Ω, R2=8Ω e Rx desconhecida oposta a um resistor R3=10Ω, calcule Rx na condição de equilíbrio (R1·Rx=R2·R3).

5. O que acontece com o galvanômetro se a ponte NÃO estiver em equilíbrio?

## Gabarito da Lista de Exercícios

1. R1·R4=R2·R3 → 10·R4=20×15=300 → R4=30Ω.

2. A ausência de corrente pelo galvanômetro ligado entre os pontos médios da ponte.

3. Porque o método busca o ponto de corrente ZERO no galvanômetro, e não uma leitura de valor absoluto — pequenas imperfeições dos instrumentos (como a resistência interna do próprio galvanômetro) não interferem no resultado, já que o que importa é apenas detectar quando a corrente é nula.

4. 5·Rx=8×10=80 → Rx=16Ω.

5. Passa uma corrente diferente de zero por ele, indicando que os produtos dos resistores opostos não são iguais — o galvanômetro é ajustado (variando um dos resistores) até essa corrente zerar, indicando o equilíbrio.

# 9. Observações e Extensão

Próxima aula: Capacitores em Circuitos de Corrente Contínua (Regime permanente). Nota para o professor: essa aula é uma aplicação direta e concreta da 1ª Lei de Kirchhoff (corrente nula num ramo), vista na Aula 139.