POSSOR

Plano de Aula

Módulo 10 — Eletromagnetismo — Aula 155

Indutores e Circuitos RLC (Introdução à reatância)

# 1. Identificação

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Disciplina | Física |
| Módulo | Eletromagnetismo |
| Aula | 12 de 13 (Aula 155 do currículo) — Indutores e Circuitos RLC (Introdução à reatância) |
| Série/Ano sugerido | 1ª série do Ensino Médio (ajustável conforme currículo da escola) |
| Duração prevista | 50 minutos (1 aula) |
| Aula anterior | Aula 154 — Corrente Alternada (Conceitos básicos e fasores) |
| Próxima aula | Aula 156 — Equações de Maxwell (Visão geral unificada do eletromagnetismo) |

# 2. Objetivos de Aprendizagem

Objetivo geral

Compreender o comportamento de indutores em corrente alternada e introduzir os circuitos RLC por meio do conceito de reatância.

Objetivos específicos

- Descrever a autoindução: um indutor se opõe a variações da corrente que passa por ele, gerando uma fem induzida εL = −L·(Δi/Δt).

- Aplicar a expressão da reatância indutiva, XL = ω·L, para calcular a oposição de um indutor à corrente alternada.

- Aplicar a expressão da reatância capacitiva, XC = 1/(ω·C), para calcular a oposição de um capacitor à corrente alternada.

- Reconhecer, de forma introdutória, um circuito RLC (resistor, indutor e capacitor em série) e a existência de uma frequência de ressonância.

# 3. Conhecimentos Prévios (subsunçores necessários)

- Lei de Faraday-Lenz: fem induzida por variação do fluxo magnético, Módulo 10, Aula 152.

- Corrente alternada: tensão senoidal, frequência angular ω, Módulo 10, Aula 154.

# 4. Recursos Didáticos

- Apresentação de slides — Possor_Aula155_Apresentacao.pptx.

- Calculadora (ou celular) para os cálculos numéricos dos exercícios.

- Quadro/lousa e material de escrita.

# 5. Desenvolvimento da Aula

A sequência segue a lógica de ancoragem → problematização → formalização → prática guiada → prática independente → síntese, com o obstáculo conceitual mais comum do tema antecipado antes de aparecer como erro nos exercícios.

## Momento 1 — Acolhida e Sondagem de Conhecimentos Prévios

Duração: 5 minutos  ·  Foco pedagógico: Ausubel — ativação de subsunçores

O professor pergunta: "um resistor se opõe à corrente elétrica com uma resistência R, que não depende da frequência. Será que um indutor (uma bobina) se opõe à corrente alternada da mesma forma?" Ouvir hipóteses.

## Momento 2 — Problematização Inicial

Duração: 5 minutos  ·  Foco pedagógico: Bachelard — obstáculo epistemológico antecipado

Perguntar: uma bobina (indutor) oferece a mesma oposição à passagem de uma corrente alternada de baixa frequência e de uma corrente alternada de alta frequência? Obstáculo a nomear (sem resolver ainda): achar que um indutor se comporta exatamente como um resistor comum, com uma oposição fixa à corrente, independente da frequência da corrente alternada.

## Momento 3 — Desenvolvimento Conceitual

Duração: 20 minutos  ·  Foco pedagógico: Exposição dialogada

Apresentação dos slides 2 a 9: um indutor é, essencialmente, uma bobina; quando a corrente que passa por ele VARIA (como numa corrente alternada), o próprio campo magnético gerado pelo indutor varia, induzindo nele mesmo uma fem que se OPÕE a essa variação (fenômeno chamado autoindução): εL = −L·(Δi/Δt), onde L é a indutância do indutor (medida em henry, H). Quanto mais rápida a variação da corrente (maior frequência), maior é essa oposição — por isso, diferente de um resistor, a oposição de um indutor à corrente alternada (chamada REATÂNCIA INDUTIVA) depende da frequência: XL = ω·L — isso resolve o obstáculo do Momento 2 e responde à pergunta do Momento 1: quanto maior a frequência, maior XL (o indutor se opõe mais à corrente alternada de alta frequência). Um capacitor tem comportamento oposto: sua reatância capacitiva é XC = 1/(ω·C) — quanto MAIOR a frequência, MENOR a oposição do capacitor à corrente (ele se carrega e descarrega tão rapidamente que quase não impede a passagem de correntes de alta frequência). Um circuito RLC é formado por um resistor (R), um indutor (L) e um capacitor (C) associados, geralmente em série, percorridos por corrente alternada; nesse circuito, existe uma frequência especial, chamada frequência de RESSONÂNCIA (ω₀ = 1/√(L·C)), na qual XL = XC e o circuito responde de forma máxima à corrente alternada — esse fenômeno é a base, por exemplo, da sintonia de estações de rádio.

## Momento 4 — Resolução Guiada

Duração: 10 minutos  ·  Foco pedagógico: Vygotsky — Zona de Desenvolvimento Proximal

Resolução guiada: calcular coletivamente a reatância indutiva de um indutor de 0,2 H numa rede de 60 Hz (ω = 2·π·f = 2×π×60 ≈ 377 rad/s; XL = ω·L = 377×0,2 ≈ 75,4 Ω). Em duplas: calcular a reatância capacitiva de um capacitor de 10 μF (10×10⁻⁶ F) na mesma frequência (XC = 1/(ω·C) = 1/(377×10×10⁻⁶) ≈ 265 Ω) e comparar com o valor de XL calculado.

## Momento 5 — Exercícios de Fixação

Duração: 7 minutos  ·  Foco pedagógico: Prática independente

Aplicação individual (ou em duplas) da lista de exercícios de fixação (seção 8 deste plano).

## Momento 6 — Síntese e Fechamento

Duração: 3 minutos  ·  Foco pedagógico: Consolidação (fechamento circular)

Retomar a pergunta do Momento 1: não, um indutor não se opõe igualmente a correntes alternadas de frequências diferentes — sua reatância indutiva XL = ω·L cresce com a frequência, de modo que ele se opõe mais fortemente a correntes alternadas de alta frequência do que a correntes de baixa frequência (comportamento que é justamente o oposto ao de um capacitor).

# 6. Quadro-Síntese dos Momentos

| Momento | Duração | Foco pedagógico |
| --- | --- | --- |
| 1. Acolhida e Sondagem de Conhecimentos Prévios | 5 min | Ausubel — ativação de subsunçores |
| 2. Problematização Inicial | 5 min | Bachelard — obstáculo epistemológico antecipado |
| 3. Desenvolvimento Conceitual | 20 min | Exposição dialogada |
| 4. Resolução Guiada | 10 min | Vygotsky — Zona de Desenvolvimento Proximal |
| 5. Exercícios de Fixação | 7 min | Prática independente |
| 6. Síntese e Fechamento | 3 min | Consolidação (fechamento circular) |
| Total | 50 min |  |

# 7. Avaliação Formativa

Ao longo da aula: perguntas rápidas de verificação (Momento 3) e observação direta durante a resolução guiada (Momento 4). Ao final: correção coletiva dos exercícios.

# 8. Lista de Exercícios de Fixação

1. Escreva a expressão da reatância indutiva de um indutor, identificando cada grandeza, e explique o que ela representa.

2. Um indutor de 0,5 H está numa rede de corrente alternada com frequência angular de 200 rad/s. Calcule sua reatância indutiva.

3. Um capacitor de 20 μF (20×10⁻⁶ F) está na mesma rede de 200 rad/s. Calcule sua reatância capacitiva.

4. Explique por que a reatância capacitiva DIMINUI quando a frequência da corrente alternada aumenta, ao contrário da reatância indutiva.

5. O que caracteriza a condição de ressonância num circuito RLC, e qual sua importância prática?

## Gabarito da Lista de Exercícios

1. XL = ω·L, onde ω é a frequência angular da corrente alternada e L é a indutância do indutor. Ela representa a oposição que o indutor oferece à passagem da corrente alternada, que cresce com a frequência.

2. XL = ω·L = 200×0,5 = 100 Ω.

3. XC = 1/(ω·C) = 1/(200×20×10⁻⁶) = 1/(4×10⁻³) = 250 Ω.

4. Porque XC = 1/(ω·C): como ω está no denominador, quanto maior a frequência (maior ω), menor é XC. Fisicamente, em frequências altas o capacitor se carrega e descarrega tão rapidamente que quase não chega a se opor à passagem da corrente, ao contrário do indutor, cuja oposição (XL = ω·L) cresce com a frequência.

5. A ressonância ocorre quando a reatância indutiva se iguala à reatância capacitiva (XL = XC), na frequência ω₀ = 1/√(L·C); nessa condição, o circuito responde de forma máxima à corrente alternada. Essa propriedade é usada, por exemplo, para sintonizar uma estação de rádio específica dentre várias frequências de transmissão.

# 9. Observações e Extensão

Próxima aula: Equações de Maxwell (Visão geral unificada do eletromagnetismo). Nota para o professor: vale reforçar que XL e XC têm comportamentos OPOSTOS com a frequência — esse contraste é o que possibilita a ressonância; a próxima e última aula do módulo faz a síntese final de todo o eletromagnetismo estudado.